附表二

| 白熾燈泡耗用能源效率標準表 |  |
| --- | --- |
| 額定消耗電功率（W） | 發光效率基準值（lm/W） |
| 二十五以上，低於四十 | 十五‧０ |
| 四十以上，低於六十 | 十八‧０ |
| 六十以上，低於一００ | 二十‧０ |
| 一００以上 | 二十二‧０ |

備註：

額定消耗電功率（單位：瓦特, Watt或W）

發光效率（lm/W），指白熾燈燈泡之初期光束與消耗電功率之比。白熾燈燈泡初期光束及消耗電功率比值之測試方法，依其燈泡種類分別適用國家標準ＣＮＳ ３８９１電燈泡（普通照明用）檢驗法或ＣＮＳ １１００６家庭用小型電燈泡規定之產品測試方法。

發光效率基準值（單位：流明瓦, lumen/Watt 或 lm/W）