加氣站加儲氣設施查驗表

查驗日期：  年  月  日

| 登記 編號 |  |  | 營業主體名稱 |  |  |  | 地址 |  |  |  |  | 負責人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加氣站站名 |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  | 土地 地號 |  |  |  |  |
| 核准籌建日期及文號 |  |  |  |  |  | 核准展延籌建截止日期及文號 |  |  |  |  |  | 連絡電話 |  |  |
| 檢 查 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 檢查結果 |  | 備註 |
| 壹、設備配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、加氣站儲氣槽座數、氣泵島座數（ 座）及其他配置是否與原申請之平面配置圖相符？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |
| 二、加氣站是否於明顯處所標示營業主體、加氣站站名、營業時間及售氣價格？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  | 註一 |
| 三、加氣站內是否有明顯出入口標示？ 加氣站內是否有雨棚高度標示？（其高度 公尺） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 □是□否 |  |  |
| 四、加氣站地界是否除出入口所臨接之道路外，以鋼筋水泥混凝土構築高度2公尺以上厚度25公分以上之防護牆，其轉角處是否以長度、寬度各為35公分以上之加強柱連接？ （但出入口臨接道路側4公尺範圍內、基地臨接永久性空地或山坡之地界且設站基地已有擋土牆構造者，不在此限） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  | 註二 |
| 貳、儲氣槽（ 噸 座） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、是否為臥式圓筒型儲氣槽？(應檢附構造檢查或重新檢查合格明細表) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  | 註二 |
| 二、是否已取得勞檢單位檢查合格證？（應檢附竣工檢查合格證明及丙類危險性工作場所審《檢》查合格證明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |
| 三、設計壓力是否為每平方公分18公斤以上？（ kg/cm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  | 註二 |
| 四、槽體下緣距離地面是否在60公分以上並以螺栓固定之？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  | 註二 |
| 五、儲氣槽室地面四周，除操作門外，是否設高度1.8公尺以上之欄杆或網牆？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  | 註二 |
| 參、設備安全距離 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、加氣站儲氣槽之安全距離，是否符合至第一類保護物及第二類保護物之安全距離？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  | 註三 |
| 二、儲氣槽與防護牆是否保持5公尺以上之距離，與出入口地界線是否保持3公尺以上之距離？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  | 註二 |
| 三、加氣機與防護牆是否在5公尺以上，與出入口臨接道路側是否在3公尺以上？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  | 註二 |
| 四、加氣站上空是否無任何高壓架空電線通過？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  | 註二 |
| 五、兼營加油站業務之加氣站；其儲氣槽、加氣機、氣灌車卸氣位置與儲油槽、加油機、油槽車卸油位置兩者間，是否保持5公尺以上之安全距離？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  | 註二 |
| 肆、警戒標誌、安全作業指導標誌及標線 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、警戒標誌： （一）警戒標誌是否以紅底白字金屬板製作？ （二）儲氣槽區是否設「嚴禁煙火」？ （三）加氣區每座加氣泵島是否設「嚴禁煙火」、「熄火加氣」標誌板？ （四）儲氣槽區操作門旁是否設「儲氣槽區非安全作業人員禁止進入」標誌板？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 |  | 註一 |
| 二、安全作業指導標誌： （一）安全作業指導標誌是否以白底紅字金屬板製作？ （二）緊急遮斷操作開關旁是否設「緊急遮斷閥操作位置」標誌板？ （三）氣槽車卸收區是否設「卸收作業程序」標誌板？ （四）明顯位置是否設「安全工作手則」及「緊急應變措施」標誌板？ （五）各開關閥門是否懸掛「開」「關」操作狀況標誌板？ （六）加氣區每座加氣泵島是否設「加氣前，請將汽車引擎鑰匙或遙控器交給加氣人員保管，並將後行李廂打開」標誌板？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 |  | 註一 |
| 三、標線： （一）加氣站出入口是否設方向標誌，並於地面劃白色箭頭標線？ （二）氣槽車卸收區是否劃黃色方框之標線？ （三）汽車加氣位置是否劃白色方框之標線？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 □是□否 □是□否 |  | 註一 |
| 伍、加氣機： 台 槍，是否均為流量式加氣機？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  | 註二 |
| 備註 | 註一：「加氣站設置管理規則」第12條規定。 註二：「加氣站設置管理規則」第11條規定。 註三：「加氣站設置管理規則」第11條之1規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特別事項記載 |  |  |  |  |  |  |  |  | 總評 |  | 請以勾劃方式填寫 □合格；□不合格 （檢查結果欄如有勾否者即為不合格） |  |  |  |
| 直轄市、縣（市）主管機關(簽章) |  |  |  |  | 供氣廠商（簽章） |  |  |  | 加氣站會檢人員（簽章） |  |  |  |  |  |