加氣站一個月定期自動檢查紀錄表

年　月　日　　天氣　　氣溫　　檢查人　　站長

| 項次 | 設備名稱 | 檢 查 項 目 及 結 果 | 檢查方法 | 改善或處理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安全、警戒標識 | 1.□液化石油氣名稱標示良好 2.□各項警戒、禁止標識位置適當，裝設良好 | 目 視 目 視 |  |
| 二 | 儲氣槽 | 1.□外觀良好 2.□無漏洩 3.□基礎及地盤良好 4.□儲槽室良好、無積水 | 目 視 嗅覺/實地測試 目 視 目 視 |  |
| 三 | 液位計 | 1.□外觀良好 2.□無漏洩 3.□動作功能良好 | 目 視 目視、嗅覺 目 視 |  |
| 四 | 壓力計 | 1.□外觀良好 2.□無漏洩 3.□動作功能良好 4.□安裝及防震良好 5.□開關良好 | 目 視 嗅覺/實地測試 目 視 目 視 目視、手動 |  |
| 五 | 安全閥 | 1.□外觀良好 2.□主閥功能良好 3.□主閥平時打開並標示良好 4.□禁止手動標示良好 | 目 視 目視、手動 目 視 目 視 |  |
| 六 | 安全閥之排放管 | 1.□外觀良好 2.□按裝部位良好 3.□防雨罩良好 | 目 視 目 視 目 視 |  |
| 七 | 釋壓閥 | 1.□外觀良好 2.□無漏洩 | 目 視 嗅覺/實地測試 |  |
| 八 | 配管及閥 | 1.□外觀良好 2.□無漏洩 3.□凸緣部位良好 4.□閥之操作功能良好 | 目 視 嗅覺/實地測試 目 視 目視、手動 |  |
| 九 | 閥之標示 | 1.□開、關、禁止等標示適當 2.□氣態、液態及流向標示正確 | 目 視 目 視 |  |
| 十 | 泵浦 | 1.□外觀良好 2.□無漏洩 3.□按裝部位良好 4.□運轉狀況良好、無異聲 5.□負載電流正常 | 目 視 嗅覺/實地測試 目 視 目視、聽 目 視 |  |
| 十 一 | 液化石油氣壓縮機 | 1.□外觀良好 2.□無漏洩 3.□按裝部位良好 4.□運轉狀況良好 5.□積液器無液體積存 6.□機油分離器正常 7.□皮帶張力正常 | 目 視 嗅覺/實地測試 目 視 目視、手動 目視、手動 目視、手動 手 動 |  |
| 十 二 | 緊急遮斷裝置 | 1.□外觀良好 2.□儲槽區緊急遮斷裝置無LPG漏洩 3.□動作良好 4.□遙控操作位置標示良好 5.□無漏氣(空氣) | 目 視 嗅覺/實地測試 目視、手動 目 視 實地測試 |  |
| 十 三 | 加氣機 | 1.□外觀良好 2.□無漏洩 3.□基礎良好 4.□加氣皮管良好 5.□壓力計指示正常 6.□快速接頭良好 | 目 視 嗅覺/實地測試 目 視 目 視 目 視 目 視 |  |
| 十 四 | 電氣設備 | 1.□外觀良好 2.□電氣開關正常 3.□儀器類指示正常 | 目 視 實地測試 目 視 |  |
| 十 五 | 靜電消除裝置 | 1.□接地線良好 2.□靜電接線頭良好 | 目 視 目 視 |  |
| 十 六 | 漏氣偵測 及 警報裝置 | 1.□偵測器裝設良好 2.□偵測及警報功能良好 3.□電源系統良好 | 目 視 實地測試 目視、手動 |  |
| 十 七 | 通風換氣裝備 | 1.□動作功能良好 2.□電氣絕緣良好 3.□接地部位良好 4.□按裝部位良好 5.□緊急供電電源良好 | 目 視 實地測試 目 視 目 視 目視、手動 |  |
| 十 八 | 緊急供電設備 | 1.□供電實地啟動15分鐘以上 積時表讀數(啟動 )(結束 ) 2.□自動切換功能正常 3.□設置場所整潔 4.油料一半以上(液位高度 %) | 實地測試 目視、手動 目 視 目 視 |  |
| 十 九 | 抽水泵浦 | 1.□儲槽室無積水 2.□抽水泵浦動作正常 3.□抽水量正常（ 公升/日） | 目 視 實地操作 實地操作 |  |
| 二 十 | 冷卻撒水系統 | 1.□控制儀表正常 2.□撒水功能良好 3.□水池蓄水量符合規定 4.□泵浦動作正常 | 目 視 實地操作 目 視 實地操作 |  |
| 二 十 一 | 消防器材 | 1.□滅火器數量相符 2.□滅火器位置適當 3.□滅火器及藥劑在有效期限內 4.□防火器材保管良好 | 目 視 目 視 目 視 目視、手動 |  |
| 二 十 二 | 緊急通報設備 | 1.□數量相符 2.□位置固定 3.□備用電池備妥 | 目 視 目 視 目 視 |  |
| 二 十 三 | 設備安全距離 | 1.□液化石油氣操作設備附近8公尺內無煙火 | 目 視 |  |

說明：一、洩漏檢查應在操作壓力下實施，以嗅覺測試為原則，並得採氣體偵測器或泡沫確認是否有洩漏。

二、檢查結果良好或正常，在□作ˇ記號；不良作×記號；即時改善作⊕記號。不良或改善、處理應作紀錄。

三、本表應保存三年。