附表一

| 儲氣槽儲存能力 (X)公斤 距離 (公尺) | 0 ≤ X＜10,000 | 10,000 ≤ X＜52,500 |
| --- | --- | --- |
| L1 | 122 | 0.12X+10,000 |
| L2 | 9.62 | 0.096X+10,000 |
| L3 | 8.42 | 0.084X+10,000 |
| L4 | 82 | 0.08X+10,000 |
| L5 | 6.42 | 0.064X+10,000 |
| L6 | 5.62 | 0.056X+10,000 |