附件二

空氣壓縮機容許耗用能源基準

空氣壓縮機能源效率(包括電動機之整體效率)要求須依照下列公式計算：

(一)固定轉速迴轉式空氣壓縮機

b=(-0.928 ln2(V1)+13.911 ln(V1)+27.110)+(100-(-0.928 ln2(V1)+13.911 ln(V1)+27.110))*d/100

(二)可變轉速迴轉式空氣壓縮機

b =(-1.549 ln2(V1)+21.573 ln(V1)+0.905)+(100-(-1.549 ln2(V1)+21.573ln(V1)+0.905))*d/100

(三)活塞式空氣壓縮機

b =(8.931 ln(V1)+31.477)+(100-(8.931 ln(V1)+31.477))*d/100

上述(一)、(二)、(三)之參數說明如下：

b : 能源效率基準 (%)

V1:滿載時之入口體積流量(公升/秒，l/s)

d:比例損失因子(Proportional loss factor)，d= -5

註：一. 空氣壓縮機之滿載時入口體積流量實測值不得小於產品標示值；實測效率值亦不得小於上述公式計算所得之能源效率基準b ，且在產品標示值以上，並且產品標示值應符合能源效率分級基準表(附件五)要求。

二. 空氣壓縮機實測效率值之計算，採四捨五入至小數點後第一位。

三. 固定轉速迴轉式及活塞式空氣壓縮機之實測效率值計算公式為：

其中， =空氣壓縮機之等熵效率(isentropic efficiency) (%)

=滿載時之入口體積流量(公升/秒，l/s)

= 滿載時之出口絕對壓力(bar(a))，出口絕對壓力為表壓與標準狀態大氣壓的和(標準狀態定義為100kpa=1bar:；1bar=1.02kgf/cm2)

Preal =滿載時之輸入功率(kW)

四.可變轉速迴轉式空氣壓縮機之實測效率值計算公式為：

=100%、70% 、40%入口體積流量時之等熵效率(isentropic efficiency)

=權重因子。100%入口體積流量，權重25%；70%入口體積流量，權重50%；40%入口體積流量，權重25%。

五.可變轉速迴轉式空氣壓縮機100%入口體積流量係依據廠商標示之滿載運轉頻率(Hz)測試。