#### 附表一  管位坐標資料檔案格式

管位坐標資料檔案格式說明：

一、管線坐標資料分二部分，抬頭行與內容行。

二、抬頭行：依序須為「物件形態」、「物件名稱」、「物件識別碼」、「坐標點數量N」。

| 抬頭行 | 說明 |
| --- | --- |
| 物件形態 | 為圖形類別，管線段以 L 表示之。 |
| 物件名稱 | 為圖形物件名稱或文字說明，須包含在括號””之內。 |
| 物件識別碼 | 物件與屬性資料庫連結之識別碼，須包含在括號””之內。 |
| 坐標點數量N | 組成管線的坐標點數。 |

三、內容行：依TWD67或TWD97坐標系統；依序須為「縱坐標值(N)」「,」「橫坐標值(E)」；一行表示一個坐標點。

| 內容行 | 說明 |
| --- | --- |
| 縱坐標值(N)， 橫坐標值(E) | 第二行開始接續自抬頭行 縱坐標值(N)：整數7位數有效數字取至小數點後3位數。 橫坐標值(E)：整數6位數有效數字取至小數點後3位數。 管線坐標資料檔總行數為坐標點N+1行。 |
| 第二行 ： 第N行 |  |
| 第N+1行 |  |

附表二  管線屬性資料檔案格式

管線屬性資料檔案格式說明：

所有管線屬性資料儲存於一個管線資料檔，每一條管線之屬性資料放在同一行，不可換行，而且要以「,」來區隔各欄位。文字欄位前後須加上「’」與「’」；各欄位內容必須依照如下格式順序填寫。

| 項目 | 欄位名稱 | 說明 | 資料型態 | 長度 | 小數點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 公司代碼 | 採用中華民國公用瓦斯事業協會所編之公司代碼 | 文字 | 3 | 0 |
| 02 | 系統編號 | 管段編號，流水號，編號不得重複 | 文字 | 9 | 0 |
| 03 | 原管編號 | 公司內部自用之編號 | 文字 | 20 | 0 |
| 04 | 壓力區分 | H 表示高壓、M表示中壓、L表示低壓 | 文字 | 1 | 0 |
| 05 | 管徑尺寸單位 | 0表示公厘，1表示吋 | 文字 | 1 | 0 |
| 06 | 管徑尺寸 | 管線實際尺寸 | 數值 | 5 | 2 |
| 07 | 管種材質 | 分為「金屬管」與「非金屬管」 | 文字 | 16 | 0 |
| 08 | 埋設年度 | 管線完工使用之民國年 | 數值 | 3 | 0 |
| 09 | 埋設月份 | 管線完工使用之月份 | 數值 | 2 | 0 |
| 10 | 作業區分 | 0表示管線之新建、1表示變更、2表示停用、9表示管線廢除 | 文字 | 1 | 0 |
| 11 | 管線長度 | 單位為公尺，取至小數點二位 | 數值 | 7 | 2 |
| 12 | 管線型態 | A表示明設管線、B表示地下埋設管線 | 文字 | 1 | 0 |
| 13 | 管線起點 | 以地理位置描述，儘量採用門牌號碼敘述或明顯之地形參考體敘述，如無建築物時採用公路之公里數敘述 | 文字 | 80 | 0 |
| 14 | 管線終點 |  | 文字 | 80 | 0 |
| 15 | 備註 |  | 文字 | 16 | 0 |

註：

1、檔內每一筆資料代表一個管線段之相關屬性。

2、數值欄位長度指含小數位數之長度，若數值欄位無資料時，必須填入0.0 。

3、文字欄部分一個中文字長度為2。

4、完工年度無資料時，必須以公司設立年表示。

5、完工月份無資料時，必須以元月表示。

6、每個公司之管線屬性資料存放於同一個檔內，並且以公司代碼＋PIPE為主檔名，以TXT為副檔名。

附表三  開關閥資料檔案格式

開關閥資料檔案格式說明：

所有開關閥屬性資料儲存於一個開關閥資料檔，每一個開關閥之屬性資料放在同一行，不可換行，而且要以「,」來區隔各欄位。文字欄位前後須加上「’」與「’」；各欄位內容必須依照如下格式順序填寫。

| 項目 | 欄位名稱 | 說明 | 資料型態 | 長度 | 小數點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 公司代碼 | 採用中華民國公用瓦斯事業協會所編之公司代碼 | 文字 | 3 | 0 |
| 02 | 系統編號 | 開關閥編號，流水號，編號不得重複 | 文字 | 9 | 0 |
| 03 | 原舊編號 | 公司內部自用之編號 | 文字 | 20 | 0 |
| 04 | 口徑 | 實際尺寸 | 數值 | 5 | 2 |
| 05 | 埋設年度 | 完工使用之民國年 | 數值 | 3 | 0 |
| 06 | 埋設月份 | 完工使用之月份 | 數值 | 2 | 0 |
| 07 | 位置描述 | 地理位置描述儘量採用門牌號碼敘述或明顯之地形參考體敘述，如無建築物時採用公路之公里數敘述 | 文字 | 100 | 0 |
| 08 | 隸屬管線 | 管線識別碼 | 文字 | 12 | 0 |
| 09 | 67_X坐標 | 二度分帶TWD67坐標系統之E坐標 | 數值 | 10 | 3 |
| 10 | 67_Y坐標 | 二度分帶TWD67坐標系統之N坐標 | 數值 | 11 | 3 |
| 11 | 67_緯度 | 經緯度TWD67坐標系統之緯度 | 數值 | 9 | 7 |
| 12 | 67_經度 | 經緯度TWD67坐標系統之經度 | 數值 | 10 | 7 |
| 13 | 97_X坐標 | 二度分帶 TWD97坐標系統之E坐標 | 數值 | 10 | 3 |
| 14 | 97_Y坐標 | 二度分帶 TWD97坐標系統之N坐標 | 數值 | 11 | 3 |
| 15 | 97_緯度 | 經緯度TWD97坐標系統之緯度 | 數值 | 9 | 7 |
| 16 | 97_經度 | 經緯度TWD97坐標系統之經度 | 數值 | 10 | 7 |
| 17 | 原始坐標系 | 表示資料坐標系基準(TWD67/TWD97) | 文字 | 5 | 0 |

註：

1、數值欄位長度指含小數位數之長度，若數值欄位無資料時，必須填入0.0。

2、埋設年度無資料時，必須以公司設立年表示。

3、埋設月份無資料時，必須以元月表示。

4、每個公司開關閥屬性資料存放同一個檔，並且以公司代碼＋VALVE為主檔名，以TXT為副檔名。

附表四  場站資料檔案格式

場站資料檔案格式說明：

所有場站屬性資料以一個資料檔儲存，每一個場站之屬性資料放在同一行，不可換行，而且要以「,」來區隔各欄位。文字欄位前後須加上「’」與「’」；各欄位內容必須依照下列格式順序填寫。

| 項目 | 欄位名稱 | 說明 | 資料型態 | 長度 | 小數點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 公司代碼 | 採用中華民國公用瓦斯事業協會所編之公司代碼 | 文字 | 3 | 0 |
| 02 | 系統編號 | 場站編號，流水號，編號不得重複 | 文字 | 9 | 0 |
| 03 | 場站編號 | 公司內部自用之編號 | 文字 | 20 | 0 |
| 04 | 場站名稱 | 場站名稱 | 文字 | 20 | 0 |
| 05 | 埋設年度 | 完工使用之民國年 | 數值 | 3 | 0 |
| 06 | 埋設月份 | 完工使用之月份 | 數值 | 2 | 0 |
| 07 | 位置描述 | 地理位置描述儘量採用門牌號碼敘述或明顯之地形參考體敘述，如無建築物時採用公路之公里數敘述 | 文字 | 100 | 0 |
| 08 | 隸屬管線 | 管線識別碼 | 文字 | 12 | 0 |
| 09 | 67_X坐標 | 二度分帶TWD67坐標系統之E坐標 | 數值 | 10 | 3 |
| 10 | 67_Y坐標 | 二度分帶TWD67坐標系統之N坐標 | 數值 | 11 | 3 |
| 11 | 67_緯度 | 經緯度TWD67坐標系統之緯度 | 數值 | 9 | 7 |
| 12 | 67_經度 | 經緯度TWD67坐標系統之經度 | 數值 | 10 | 7 |
| 13 | 97_X坐標 | 二度分帶 TWD97坐標系統之E坐標 | 數值 | 10 | 3 |
| 14 | 97_Y坐標 | 二度分帶 TWD97坐標系統之N坐標 | 數值 | 11 | 3 |
| 15 | 97_緯度 | 經緯度TWD97坐標系統之緯度 | 數值 | 9 | 7 |
| 16 | 97_經度 | 經緯度TWD97坐標系統之經度 | 數值 | 10 | 7 |
| 17 | 原始坐標系 | 表示資料坐標系基準(TWD67/TWD97) | 文字 | 5 | 0 |

註：

1、數值欄位長度指含小數位數之長度，若數值欄位無資料時，必須填入0.0。

2、設置年度無資料時，必須以公司設立年表示。

3、設置月份無資料時，必須以元月表示。

4、每個公司場站屬性資料存放同一個檔，並且以公司代碼＋STATION為主檔名，以TXT為副檔名。

附表五  人手孔資料檔案格式

人手孔資料檔案格式說明：

所有人手孔屬性資料以一個資料檔儲存，每一個人手孔之屬性資料放在同一行，不可換行，而且要以「,」來區隔各欄位。文字欄位前後須加上「’」與「’」；各欄位內容必須依照下列格式順序填寫。

| 項目 | 欄位名稱 | 說明 | 資料型態 | 長度 | 小數點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 公司代碼 | 採用中華民國公用瓦斯事業協會所編之公司代碼 | 文字 | 3 | 0 |
| 02 | 系統編號 | 人手孔編號，流水號，編號不得重複 | 文字 | 9 | 0 |
| 03 | 原舊編號 | 公司內部自用之編號 | 文字 | 20 | 0 |
| 04 | 設施種類 | 人手孔內之設施種類，分為「閥」、「取水器」、「管線」等 | 文字 | 16 | 0 |
| 05 | 埋設年度 | 完工使用之民國年 | 數值 | 3 | 0 |
| 06 | 埋設月份 | 完工使用之月份 | 數值 | 2 | 0 |
| 07 | 位置描述 | 地理位置描述儘量採用門牌號碼敘述或明顯之地形參考體敘述，如無建築物時採用公路之公里數敘述 | 文字 | 100 | 0 |
| 08 | 隸屬管線 | 管線識別碼 | 文字 | 12 | 0 |
| 09 | 67_X坐標 | 二度分帶TWD67坐標系統之E坐標 | 數值 | 10 | 3 |
| 10 | 67_Y坐標 | 二度分帶TWD67坐標系統之N坐標 | 數值 | 11 | 3 |
| 11 | 67_緯度 | 經緯度TWD67坐標系統之緯度 | 數值 | 9 | 7 |
| 12 | 67_經度 | 經緯度TWD67坐標系統之經度 | 數值 | 10 | 7 |
| 13 | 97_X坐標 | 二度分帶 TWD97坐標系統之E坐標 | 數值 | 10 | 3 |
| 14 | 97_Y坐標 | 二度分帶 TWD97坐標系統之N坐標 | 數值 | 11 | 3 |
| 15 | 97_緯度 | 經緯度TWD97坐標系統之緯度 | 數值 | 9 | 7 |
| 16 | 97_經度 | 經緯度TWD97坐標系統之經度 | 數值 | 10 | 7 |
| 17 | 原始坐標系 | 表示資料坐標系基準(TWD67/TWD97) | 文字 | 5 | 0 |

註：

#### 1、數值欄位長度指含小數位數之長度，若數值欄位無資料時，必須填入0.0。

#### 2、埋設年度無資料時，必須以公司設立年表示。

#### 3、埋設月份無資料時，必須以元月表示。

#### 4、每個公司之人手孔屬性資料存放同一個檔，並且以公司代碼＋MANHOLE為主檔名，以TXT為副檔名。